河环建〔2021〕9号

关于龙川县航辉钢业有限公司连铸连轧工程

建设项目环境影响报告书的批复

龙川县航辉钢业有限公司：

你公司报批的《龙川县航辉钢业有限公司连铸连轧工程建设项目环境影响报告书》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意河源市生态环境局龙川分局的初审意见。

二、项目位于河源市龙川县老隆镇莲塘村，属于短流程炼钢项目，主要工序包括炼钢、连铸、轧钢等，主要建设内容包括3座45吨电弧炉，2台二机二流全弧型方坯连铸机，1台加热炉等。

根据《河源市工业和信息化局关于征求龙川县航辉钢业有限公司主要工艺设备相关意见的复函》，项目电弧炉不属于淘汰落后生产设备。根据市钢铁行业化解过剩产能领导小组《关于确认我市部分钢铁企业炼钢产能及予以办理环保手续的批复》，项目属于合法合规的炼钢产能项目。项目“未批先建、未验先投”违法行为已由市生态环境局龙川分局处罚。项目报告以设备的最大生产能力核算产排污量，进行环境影响评价，实际产能以相关主管部门核算为准。

根据报告书评价结论、市环境技术中心评估意见、市生态环境局龙川分局初审意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）采用先进的工艺技术和设备，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗，减少污染物的产生量和排放量。严格控制进厂原料，保证原料达到《废钢铁》（GB4223-2004）的要求。

（二）做好水污染防治工作。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则设置厂区的截排水系统和废水处理系统。项目生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经二级处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准，回用于循环冷却水，不外排；初期雨水收集后回用于厂区洒水降尘和浊循环系统。回用水应符合《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》（HJ2019-2012）相关要求。同时应做好生产车间、循环水池、危险废物临存间、固体废物堆场、污水收集系统等区域防渗处理工作，防止对土壤和地下水环境造成不良影响。

（三）做好大气污染防治工作。采取有效的废气收集和处理措施，从原料贮存、输送、生产等全过程控制和减少大气污染物排放。电弧炉烟气经收集和相关设施处理后由排气筒排放；加热炉以天然气为燃料，采用蓄热式+低NOx烧嘴燃烧技术，产生的烟气收集后由排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）附件2钢铁企业超低排放指标限值，二噁英类有组织排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表3特别排放限值。应按相关要求安装颗粒物在线监测设施，并与生态环境部门联网。做好无组织排放控制措施，炼钢车间、轧钢车间采取封闭措施；冶炼渣堆场采取半封闭措施；厂内路面硬底化，并对地面洒水抑尘、定期清扫，以降低粉尘、烟尘无组织排放源强，减少对周边大气环境的不良影响。

（四）做好噪声污染防治工作。生产设备通过选用低噪设备，采用密闭、减振、隔声、消声等控制措施后，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。运输车辆应采取禁鸣、限速等措施，降低交通噪声的环境影响。

（五）做好固体废物管理工作。危险废物须严格执行国家和省有关规定，按规范要求处理处置，其在厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

（六）加强环境风险防范工作。应按要求制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全事故应急体系，落实有效的环境风险防范措施。制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放，防范非正常工况下循环水、废气排放造成水、大气环境污染事故；按要求设置足够容积的废水事故应急池，确保环境风险安全可控。

四、项目不设置废水排放口，不分配废水主要污染物总量控制指标；项目废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量应控制在52.309吨/年、0.209吨/年、2.426吨/年以内。

五、报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应按照有关标准、规定要求，完善监测计划，建立污染源监测台账制度，加强对进厂原材料的检验检测，确保原料品质。

你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书分送属地生态环境保护部门，并按规定接受各级生态环境保护部门日常监督检查。

河源市生态环境局

2021年4月11日

抄送：龙川分局。

河源市生态环境局             　           2021年4月11日印发