监督性监测数据结果表

| 企业名称：东源县生活垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省东源县仙塘镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：东源县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年11月05日 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | pH值 | 7.0 | 无量纲 | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 3 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 18.3 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 27.1 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00015 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.00022 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.00015 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 50 | 个/L | 10000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：东源县生活垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省东源县仙塘镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：东源县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 东北边界监测点1# | 2021年11月05日 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 12 | 无量纲 | 20 | 达标 |  |
|  | 西边界监测点2# |  |  |  | 15 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 西南边界监测点3# |  |  |  | 15 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 南边界监测点4# |  |  |  | 15 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 东北边界监测点1# | 2021年11月05日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.004 | % | 0.1% | 达标 |  |
|  | 西边界监测点2# |  |  |  | 0.005 | % |  | 达标 |  |
|  | 西南边界监测点3# |  |  |  | 0.005 | % |  | 达标 |  |
|  | 南边界监测点4# |  |  |  | 0.005 | % |  | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：龙川县通衢镇老里塘垃圾综合填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省龙川县通衢镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：龙川县环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年10月28日 | 广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和第一类污染物最高允许排放浓度 | pH值 | 6.8 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.2 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.366 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.12 | mg/L | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.000973 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | mg/L | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 200 | 个/L | —— | —— |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：龙川县通衢镇老里塘垃圾综合填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省龙川县通衢镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：龙川县环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 北边界监测点1# | 2021年10月28日 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 12 | 无量纲 | 20 | 达标 |  |
|  | 南边界监测点2# |  |  |  | 15 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 东南边界监测点3# |  |  |  | 14 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 东边界监测点4# |  |  |  | 14 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 北边界监测点1# | 2021年10月28日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.0003 | % | 0.1% | 达标 |  |
|  | 南边界监测点2# |  |  |  | 0.0004 | % |  | 达标 |  |
|  | 东南边界监测点3# |  |  |  | 0.0005 | % |  | 达标 |  |
|  | 东边界监测点4# |  |  |  | 0.0005 | % |  | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：和平县生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省和平县阳明镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：和平县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年10月26日 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | pH值 | 6.32 | 无量纲 | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 72 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 22.2 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.16 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 14.8 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0015 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.07 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.009 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3300 | 个/L | 10000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：和平县生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省和平县阳明镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：和平县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 东边界监测点1# | 2021年11月12日 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | ＜10 | 无量纲 | 20 | 达标 |  |
|  | 西南边界监测点2# |  |  |  | 12 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 西边界监测点3# |  |  |  | 14 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 西北边界监测点4# |  |  |  | 12 | 无量纲 |  | 达标 |  |
|  | 东边界监测点1# | 2021年11月12日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.0005 | % | 0.1% | 达标 |  |
|  | 西南边界监测点2# |  |  |  | 0.0005 | % |  | 达标 |  |
|  | 西边界监测点3# |  |  |  | 0.0005 | % |  | 达标 |  |
|  | 西北边界监测点4# |  |  |  | 0.0005 | % |  | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：连平县城生活垃圾无害化填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省连平县元善镇留潭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：连平县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年11月02日 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | pH值 | 6.3 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 1 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 9.3 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.912 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.62 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.005 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0025 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：紫金县生活垃圾卫生填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县紫城镇蓝坑村月坑地段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：紫金县环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 总排放口浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年11月23日 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值以及表2一类污染物排放浓度限值 | pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.8 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.90 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 14.4 | mg/L | 15 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.014 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 130 | 个/L | 1000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：紫金县生活垃圾卫生填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县紫城镇蓝坑村月坑地段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：紫金县环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 西边界监测点1# | 2021年11月23日 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 13 | 无量纲 | 20 | 达标 |  |
|  | 西边界监测点1# | 2021年11月23日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.0002 | % | 0.1% | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 处理设施出口 | 2021年12月14日 | 执行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准较严者 | pH值 | 6.8 | 无量钢 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | <4 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.1 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.327 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.51 | mg/L | 0.5 | 超标 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 16.3 | mg/L | 15 | 超标 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.07 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10 | 个/L | 1000 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 1# 本底井 | 2021年12月14日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.8 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 44 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 0.7 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.034 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.105 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 9.13 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 42.2 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.0018 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.056 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0217 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00248 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00103 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | <0.00067 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 2# 排水井 | 2021年12月14日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.9 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 38 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 0.5 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.049 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.078 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 1.21 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.39 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00267 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.067 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.0168 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00037 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00086 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.00105 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 3# 扩散井 | 2021年12月14日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.9 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 19 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 0.7 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.034 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.388 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 3.67 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 8.61 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00282 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.067 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.00618 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00026 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00073 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.00808 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 4# 扩散井 | 2021年12月14日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 6.9 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 12 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 0.5 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.034 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.103 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 4.77 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 25.4 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | <0.00009 |  | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.084 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.00292 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00013 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00047 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.00418 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 5# 监视井 | 2021年12月14日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 7.0 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 11 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 0.7 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.031 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.212 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 1.17 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 1.48 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | <0.00009 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.052 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.00233 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00049 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00143 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.00981 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1000 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地 下 水 | 6# 监视井 | 2021年12月14日 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | PH值 | 7.1 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 17 | mg/L | 450 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | <0.5 | mg/L | — | — |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.031 | mg/L | 0.50 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.211 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.016 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 4.27 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 18.1 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅 | <0.00009 | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.124 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 0.00526 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00015 | mg/L | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00059 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 0.00892 | mg/L | 1.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10 | 个/L | — | — |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据结果表

| 企业名称：河源市正博实业有限公司（河源市七寨生活垃圾卫生填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省紫金县临江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：广东省河源生态环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 执行标准 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 无组织废气 | 1#填埋区北 |  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |  | 无量纲 | 20 |  | 因实验室改造,无法分析 |
|  | 2#填埋区东南 |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 3#填埋区南 |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 4#填埋区西南 |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 1#填埋区北 | 2021年12月14日 | 甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 0.0001 | % | 0.1% | 达标 |  |
|  | 2#填埋区东南 |  |  |  | 0.0001 | % |  | 达标 |  |
|  | 3#填埋区南 |  |  |  | 0.0001 | % |  | 达标 |  |
|  | 4#填埋区西南 |  |  |  | 0.0001 | % |  | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。