河源市地方标准

DB4416

DB 4416/T XXX—2024

五指毛桃加工技术规程

（草案）

2024-XX-XX发布

- 2024-XX-XX实施

- 河源市市场监督管理局  发布

目  次

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

4. 原辅料要求	1

5. 生产加工过程卫生要求	2

6. 加工工艺要求	2

7. 标签、标志和包装	3

8. 运输和贮存	3

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本标准由河源市金源绿色生命有限公司、河源市食品检验所、河源市济圆中药产业研究院共同提出并负责起草。

本标准主要起草人：陈立民、成莲、曾石峭、邵燕妮、陈楚镇

本标准于2024年XX月XX日首次发布。

五指毛桃加工技术规程

- 范围

本文本规定了五指毛桃加工的术语和定义、原辅料要求、生产加工过程卫生要求、加工工艺要求、标签、标志和包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于五指毛桃的加工。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 317 白砂糖

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 20882.6 淀粉糖质量要求 第6部分：麦芽糊精

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 五指毛桃

为桑科植物粗叶榕 Ficus hirta Vahl的干燥根。

- 原辅料要求

  - 原料要求

    - 采收时间

移栽种植3-4年采收，秋、冬季节采收为佳。

    - 采收方法

晴天割去地上部分（枝干），利用挖土机挖取整棵五指毛桃根部，保证采收过程中根的完整。挖后稍晾，清除黏附的泥土，除去异物以及腐坏变质部分（如有），捆绑，及时运回加工场所。

    - 产品质量

应符合国家相关标准的规定。

  - 辅料要求

    - 白砂糖

应符合GB/T 317的规定。

    - 麦芽糊精

应符合GB/T 20882.6 淀粉糖质量要求 第6部分：麦芽糊精的规定。

    - 加工用水

应符合GB 5749的规定。

- 生产加工过程卫生要求

农产品粗加工场地地面应为硬化地面，易于清洁。场地不易脱落、产尘，通风、有充足的光线，有合理的功能分区。具有遮阳、防雨设施和防鼠、防虫、防畜禽等措施。作为食品加工时应符合GB 14881的规定。

- 加工工艺要求

  - 农产品加工

    - 清洗

用水枪冲洗，除去泥沙等杂物、稍沥干。

    - 分拣除杂

切下侧根，使主根和侧根成为单支，直径大于8cm的根需剖开。所有的根按照直径大小分切后分类放置，分切过程中需注意，边分切边除去缠绕的杂草、无纺布等杂质。

    - 切制及扎把

      - 切段

选取直径0.5-1.5cm的侧根，切成长度1-1.5cm、3-5cm规格的段。

      - 切片

选取直径1.5cm以上的根进行切片，片厚2-4mm。切片前注意需将根晾晒或烘至7成干，以防切制时根皮部分离脱落。

      - 扎把

选取直径0.5cm以下的细根进行困扎，可根据需要困扎成不同长度及重量的把。

    - 干燥

      - 晒干

晾晒时应控制环境尘土和雨水污染，防止昆虫、老鼠、鸟类和其他害虫以及家禽、家畜接触污染。控制摊开的厚度，定时翻动，以防上下面干湿度不均匀。

      - 烘干

利用烘干设备使五指毛桃水分控制在12%以下，烘干温度不得高于75℃，不得高温烘干。

  - 预包装食品加工

    - 五指毛桃汤料

      - 净制

除去杂质以及不符合规格要求的次品。

    - 五指毛桃代用茶

      - 净制

除去杂质

      - 粉碎

使用粉碎机将五指毛桃粉碎成20目粗粉。

    - 五指毛桃饮料

      - 提取

将五指毛桃及饮用水加入提取罐中，100℃提取，控制提取时间及次数至提取完全，得提取液，过滤，备用。

      - 调配

将提取液加入调配罐中，加入白砂糖，加热搅拌使之溶解，加水定容至所需的量，混合均匀，过滤。

      - 灌装

使用灌装设备将调配液定量灌装至容器中，检查装量。

      - 灭菌

将灌装好的半成品置于灭菌设备中，根据产品的情况设定灭菌温度及时间。

    - 五指毛桃固体饮料

      - 提取

将五指毛桃及饮用水加入提取罐中，100℃提取，控制提取时间及次数至提取完全，得提取液，过滤，备用。

      - 浓缩

将提取液抽取至浓缩装置中，浓缩，浓缩液的波美度在5-7。

      - 调配

将浓缩液加入调配罐中，加入麦芽糊精，加热溶解，搅拌均匀。

      - 喷雾干燥

使用喷雾干燥设备将调配好的浓缩液进行喷雾干燥，控制好进风、出风温度及进料速度，得喷雾干燥粉，干燥粉水分含量控制在6%以下。

- 标签、标志和包装

  - 农产品标签、标志

- 包装物或者标识上应标明产品的品名、产地、生产者、生产日期、保质期、产品质量等级等。

  - 预包装食品标签、标志

- 标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。固体饮料标签还应标注产品的冲调或冲泡方法。标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

- 包装材料与容器应无毒、无异味，符合相关标准规定。

- 运输和贮存

- 运输工具必须清洁卫生、干燥、无异味，不应与有毒、有异味、有污染的物品混装混运。运输途中应防雨、防潮、防曝晒。产品应置于避光、通风、干燥、清洁、无异味的仓库贮存，避免阳光直射，存放离地不得小于20cm，离墙不得小于30cm，应有防火、防虫、防鼠设施。